## Uputstvo za instalaciju AD[S]L USB modema Actiontec

 Uključite ispravljač prvo u struju, pa zatim u USB modem. Priključite modem na računar preko USB kabla. Zatim u port LINE povežite AD[S]L liniju (pogledajte sliku). U PHONE port priključite spliter a zatim u njega telefonski aparat (pogledajte sliku).

Ukoliko imate Windows XP operativni sistem, pojaviće se found new hardware dialog. Izaberite opciju NO, not this time, zatim Next.

 Zatim u sledećem dijalogu označite prvu opciu (Recommended) i kliknite na NEXT. Ako se u toku instalacije drajvera opet pojavi dijalog iz koraka 2, kliknite na No, not this time i zatim na NEXT.

Po instalaciji drajvera, startovaće se program za konfiguraciju modema, Actiontec home configuration wizard. Kliknite na prvom dijalogu na NEXT, zatim u drugom odaberite srednju opciju (My DSL service provider supplied a file…) pa opet na NEXT. Ako se pojavi dijalog ‘Insert disk A’ kliknite na CANCEL, pa u sledećem prozoru ’Select configuration file’, u polju ’Look in’ izaberite Vaš CD drajv. Pojaviće se u belom glavnom polju fajl sa imenom SezamPro.ATM. Kliknite na njega, pa zatim na dugme OPEN. U plavom prozoru koji se pojavi kliknite na FINISH. Sačekajte da se završi konfiguracija modem.

Pošto se AD[S]L linija poveže (upaliće se LNK lampica na modemu), na desktopu pokrenite  Actiontec Home DSL, unesite Vaše korisničko ime sa dodatkom @sezampro i Vašu lozinku pa izaberite opciju Dail.

Time ste se povezali na SezamPro AD[S]L mrežu.

Sezam režim

U Sezam režim, logujete tako što iza korisničkog imena dodate !sezam, tako da ceo oblik izgleda ovako:

korisničko_ime!sezam@sezampro

Parametri veze

| Korisničko ime |  |
| --- | --- |
| Lozinka |  |

E-mail

| SMTP server | smtp.sezampro.yu |
| --- | --- |
| POP3 server | pop.sezampro.yu |
| E-mail address | vaš_username@sezampro.yu |
| Account | vaš_username |
| Password | vaša_lozinka |

Web

| SezamPro Web | http://www.sezampro.yu |
| --- | --- |
| Proxy server | cache.sezampro.yu, port 80 |
| Auto Proxy configuration | http://www.sezampro.yu/cache/ |
| Telnet server | sezampro.yu |
| FTP server | ftp://ftp.sezampro.yu |

DNS

| Primary DNS | 212.200.214.2 |
| --- | --- |
| Secondary DNS | 212.200.214.17 |

U slučaju da se tokom instalacije uređaja pojavi informacija o

grešci molimo pozovite naš korisnički servis na broj

+381 11 3033-588.

Srećno "surfovanje" želi Vam

Vaš Internet sistem

SezamPro OnLine

Krallja Petra 20, 11000 Beograd

Zmaj Jovina 28, 21000 Novi Sad

Korisnički servis: 011/30-33-588, 021/472-37-36

Fax: +381 11 3033 755

E-mail: podrska@sezampro.yu

www.sezampro.yu